浙江水利水电学院网球场灯具改造项目询价公告

一、  项目概况

项目内容：浙江水利水电学院网球场灯具改造

项目地点：浙江水利水电学院网球场

本次招标采用密封询价采购方式。

二、采购内容及要求

1.采购上海亚明牌1000瓦网球场专用防眩光金卤灯16套

2.网球场专用灯具具体要求如下：

灯具外壳材质：高强度4毫米厚铝合金板，折边箱体，配备304不锈钢螺丝。

光源系统：上海亚明牌1000W泛光金卤灯，内配1000瓦美标灯泡、电容、触发器、镇流器。

工艺：铝合金外壳经超耐厚聚酯粉未喷涂，颜色为墨绿色，保质5年不脱落，适合全天候环境使用

设计：高强度铝合金板成矩形灯体，超大散热空间设计，加厚阳极氧化反光板，具有良好的反射效果，防眩光耐高温，4mm厚耐高温特种钢化玻璃，密封 硅胶设计，杜绝粉尘及液体进入，卡槽式固定，安装方便。

灯箱重量：整只重量≤21公斤

常温下绝缘电阻：灯具在温度20-30C0，带电部件和外壳之间≥20（MΩ）

泄漏电流：灯具电源的各极与灯具金属外壳间的泄漏电流≤1ma

接地电阻：接地端子与易接触的金属部件之间的电阻≤0.5Ω.

介电强度：介电强度＞2U+1000V，电压1min内无闪络或击穿

灯具检测依据：GB7000.1-2002，GB7000.7-2005

3.具体安装要求：拆除原严重腐蚀的灯具、灯臂，采用60X80X800长的镀锌方管做灯臂，以30度角焊接固定在灯杆上，并在底部加焊斜撑后喷上统一黑色。每片球场装8盏上海亚明牌1000瓦球场专用防眩光金卤灯。

四、项目采购的报价要求

1. 本次招标响应方根据建设提供的设计图纸、现场、工程量清单和招标文件进行报价。

2.本报价中应含招标人认为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、技术措施费、组织措施费、规费及税金，凡未列入的，将被认为已包含在投标报价中。

3、施工用水电由建设方提供，投标单位不需考虑费用。

4、最高报价不得高于5.3万元。

五、承包及结算方式

本次项目采用密封询价采购方式，固定总价包干形式。实行包工期、包材料、包质量、包安全生产、包文明施工等的承包方式。工程量和费用不作变更。

六、质量要求

1.灯具完工后必须达到合格标准。质保期为2年。

2. 中标方必须严格按照招标说明、采购项目的技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受建设方委托的施工监理单位全方位、全过程的监督管理。

3. 所有材料设备必须在检验合格后，方可用于本工程。

4. 隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。

5. 建设方委托的监理有权监督、检查、检验施工方的施工质量、进度。整改方案须经监理认可后方能实施，施工方应把工程质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

6. 中标方在施工中如发现施工质量事故，应及时报监理和建设单位备案。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。

7.在灯具安装过程中，因承包人原因造成的一切安全事故，由中标人承担全部经济责任和法律责任。

七、工程工期要求

（工期）本项目工期为5个日历天，要求中标单位保质保量如期完工。

八、投标书的组成内容及要求

（1）法定代表人资格证明书；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）密封报价单；

（5）投标人一般情况（必须提供企业营业执照）；

（6）标书要求正本一本（密封并加盖公章）装订成册。

九、投标文件递交地点、截止时间

投标文件递交地点：浙江水利水电学院体育馆北207，联系人：朱老师，联系电话：0571-86929278

投标文件递交截止时间：2020年7月8日下午16：00前。

项目咨询：罗老师，联系电话：0571-86929051

监督人：李老师，联系电话：0571-87016239

十、付款办法（付款方式）

项目竣工验收合格一次性付清。

十一、现场踏勘及招标答疑

本次招标由投标单位自行现场踏勘，如有疑问联系经办人解答。

十二、评审办法：

按投标报价的最低价推荐中标候选人。

浙江水利水电学院体军部

2020年7月6 日

密封报价单

项目名称：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

采购预算（元）：

日期：

| 序号 | 采购内容 | 规格参数及要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：本报价包含完成本项目所需的辅材、税费、运输、装卸、安装、调试、检验、质保期内的售后服务等全部费用。中标供应商不得向采购方要求超出本次报价以外的其他任何费用。